	Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(Resmi Gazete:17.10.2005 tarih ve 25969 sayı)


MADDE 1 — 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"Organize sanayi bölgelerinde, sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları Taban Alanı Kat Sayısı : TAKS = 0.55 ; Emsal : Kat Alanı Katsayısı = 0.70 ; Yükseklik : h = Serbest, üretim teknolojisinin getirdiği yükseklik olarak belirlenir. Karadeniz bölgesinde bölgenin genel doğal yapısı nedeniyle TAKS = 0.55, Emsal = 0.75 ve h = Serbest olarak koşullandırılır. İhtisas OSB’lerde yukarıda belirtilen yapılaşma koşullarının faaliyet konusu itibari ile yetmemesi halinde; ÇED raporu ile belirlenmesi, proses planı ile kanıtlanması ve bu konuda diğer teknik açıklamaların yapılması yoluyla bu oran, üretim konusuna yetecek şekilde Bakanlık tarafından belirlenir."


"4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun yürürlüğe girdiği 15/4/2000 tarihinden sonra imar planı Bakanlıkca onaylanan OSB’lerde yapılaşma koşullarının yukarıdaki oranlarla değiştirilmesine dair plan revizyonlarında mevcut planlardaki mekansal alan dağılımında teknik ve sosyal altyapı alanlarının da aynı oranda arttırılması zorunludur." 


MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bendin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Geri Çekme Mesafesi 
(Çevre Yeşili Dahil) 
(m)
Çevre Yeşili 
Geri Çekme Mesafesi İçinde ve 
Parsel Sınırından İtibaren 
(m)
PARSEL 
ALANI (m2) 
ÖN
YAN
ARKA
ÖN
YAN
ARKA
2000 - 4000 


8.00


7.00

 7.00

  1.00

2.00

  2.00

4001 - 7000 


12.00


8.00

 8.00

  2.00

2.50

  2.00

7001- 10000 


13.00


10.00

12.00

  3.00

3.00

  3.00

10001- 20000 


20.00


12.00

16.00

  5.00

4.00

  4.00

20001- 30000 


24.00


14.00

22.00

  6.00

4.50

  6.00

30001- 40000 


26.00


15.00

24.00

  7.00

5.00

  6.50

40001- 50000 


30.00


17.00

28.00

  8.00

5.50

  8.00

50001-100000 


32.00


18.00

30.00

  9.00

6.00

  8.50

100001- ----- 


33.00


20.00

33.00

10.00

6.50

10.00

"Ön çekme mesafesini parsel genişliğinden (uzun kenar) alan, (4001-7000), (7001-10000), (10001-20000) aralığında yer alan parsellerde ve "I" katsayısı 4’den az olmamak koşuluyla bir alt parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Buna rağmen minimum 30 m. bina derinliğinin sağlanmaması durumunda 2000-4000 m2 parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Uygulama yapılacak parseller;

I =

G-O

D-X


formülü ile hesaplanacaktır.


I = Katsayı 4’den az olduğu takdirde bir alt parsel tipi çekme mesafeleri uygulanamaz.


G = Parsel Genişliği (Uzun Kenar)


O = Yan Çekme Mesafeleri Toplamı


D = Parsel Derinliği (Kısa Kenar)


X = Ön Bahçe ve Arka Bahçe Çekme Mesafesi Toplamını 


gösterir."


MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Özel OSB’lerde Yer Seçimi, İmar Planı ve Değişiklikleri 


Madde 58 — Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen usullere uygun olarak hazırlanan imar planı ve değişikliklerinde, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerin, belediye ve mücavir alan sınırları dışında Valiliklerin uygun görüşü alınarak onama, askı, plana itiraz, itirazların değerlendirilmesi ve dağıtımı konusunda Yönetmeliğin imar planı onayına ilişkin maddeleri uygulanır. Ancak özel mimari tasarım gerektiren özel OSB projeleri bu Yönetmelikte belirtilen yapılaşma koşullarına tabi değildir.


Özel mimari tasarım gerektiren özel OSB proje teklifleri; yer seçimine başvuru esnasında vaziyet planı ve avan projeleri ile birlikte Bakanlığa sunulur. Bakanlık bu tekliflerin yer seçimi komisyonunda projenin özelliklerine göre de değerlendirilmesini sağlar."


MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Madde 66 – Düzenleme sınırı içinde kalan kadastral yolların ihdası herhangi bir bedel ödenmeksizin OSB adına yapılır. Parselasyon planları ve ekleri mahalli kadastro müdürlüklerince kontrol edildikten sonra tescil edilmek üzere mahalli tapu sicil müdürlüklerine gönderilir. OSB imar planı hudutları içinde kalan imar yolları, yeşil alanlar park ve sağlık koruma bandı terk edilir, idari ve sosyal tesis alanları, fuar alanları, eğitim, sağlık…vb. ortak donatı alanlarının OSB adına tescili yapılır. OSB sınırları içindeki tüm ortak kullanım alanlarının tasarrufu OSB’ye aittir.


Tescili tamamlanan parselasyon planlarının tescilli birer nüshası Bakanlığa bilgi için gönderilir. " 


MADDE  5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.


